Berufliche Grundbildung Netzelektriker:in EFZ

Praxisaufträge für den Betrieb

Schwerpunkt: Fahrleitungen

Verfasser:	Arbeitsgruppe Betrieb
Rolf Bähni, Adrian Keusen, David Scheibler

Geändert:

Erstellt:		01.02.2023

Geändert:	15.02.2023

Version:	1.1

| Name Lernende Person | Name Berufs-/Praxisbildner:in |
| --- | --- |

DRAHT- UND KETTENWERK ZIEHEN / VERLEGEN,

ABSPANNEN UND REGULIEREN

3. & 4. SEMESTER

Mit diesem Praxisauftrag werden folgende Leistungsziele gemäss Bildungsplan abgedeckt:

| Handlungskompetenzen | Leistungsziele |
| --- | --- |
| a1 | a1.1, a1.2, a1.3, a1.7, a1.8, a1.10, a1.11, a1.12 |
| a2 | a2.1, a2.2 |
| a3 | a3.1, a3.2, a3.3, a3.5, a3.7 |
| a4 | a4.1, a4.2, a4.3, a4.4, a4.5 |
| b4 | b4.1, b4.2, b4.15, b4.16, b4.17, b4.18, b4.19, b4.20, b4.21, b4.22 |
| d1 | d1.1, d1.2, d1.5, d1.6, d1.7 |
| e1 | e1.1, e1.2, e1.3 |
| e2 | e2.1 |

| Überbetrieblicher Kurs | Thema | Durchführung |
| --- | --- | --- |
| Kurs 5-FL | Draht- und Kettenwerk | 4. Semester |

Ausgangslage

Das Drahtwerk / Kettenwerk wird mithilfe von Seilzugeinrichtungen und Hubarbeits- oder Hebebühnen gezogen / verlegt. Die Leiter werden an vorbereiteten festen und beweglichen Abfangungen abgespannt und reguliert.

Im 3. Semester bist du in der Lage, die Arbeitsmittel für das Ziehen und Abspannen fachgerecht anzuwenden. Ebenfalls kannst du mit Unterstützung die Fahrleitungsgeometrie (Höhe- und Seitenlage, Auslenkung etc.) zentimetergenau einstellen. Du bist dir der Gefahren deines Arbeitseinsatzes bewusst und triffst die entsprechenden Sicherheitsmassnahmen. Ebenfalls kannst du ein Schaltschema lesen und interpretieren.

Im 4. Semester bist du in der Lage, den systematischen Arbeitsablauf beim Draht- oder Kettenwerkzug zu erläutern. Du kannst die Seile / Drähte gemäss den Bauunterlagen fest oder beweglich abspannen und die Hängereinteilung vornehmen. Mit Unterstützung montierst du Trennstellen und Einspeisungen / Ausgleichs-verbinder. Ebenfalls beurteilst du bereits die örtliche Situation auf mögliche Gefahren hin.

Der Praxisbildner ist verpflichtet, dich über die Präventionsthemen im Anhang 2 «Begleitende Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes» des Bildungsplans zu instruieren. Der Instruktionsnachweis muss von dir und deinem Berufs-/Praxisbildner unterzeichnet werden.

Aufgabenstellung

| Teilaufgabe 1 – Auftragsklärung | Lies die Auftragsdokumente (Montagezeichnung und Projektierungsunterlagen) aufmerksam durch und setze sie korrekt um. Interpretiere und erkläre den Schaltplan einer erfahrenen Person. | Erfüllt Teilweise erfüllt Nicht erfüllt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Teilaufgabe 2 – Risiken und Gefahren erkennen | Beschreibe die Gefahren und das entsprechende Verhalten für den bevorstehenden Arbeitseinsatz. Setze die erhaltenen Instruktionen und die notwendigen Sicherheitsmassnahmen konsequent um. | Erfüllt Teilweise erfüllt Nicht erfüllt |  |
| Teilaufgabe 3 – Arbeitsmittel vorbereiten / bereitstellen | Bereite deine persönliche Schutzausrüstung (PSA), das Material und die Arbeitsmittel für den bevorstehenden Einsatz vor und kontrolliere diese gemäss Herstellerangaben. | Erfüllt Teilweise erfüllt Nicht erfüllt |  |
| Teilaufgabe 4 – Arbeits- und Hilfsmittel korrekt einsetzen | Wende die Arbeitsmittel (Kettenzug, Dynamometer usw.) für das Ziehen und Abspannen der Draht- und Kettenwerke fachgerecht an. | Erfüllt Teilweise erfüllt Nicht erfüllt |  |
| Teilaufgabe 5 – Draht- und Kettenwerk montieren | Bereite die Abfangung vor. Fange anschliessend das Draht- und Kettenwerk gemäss Montage- und Projektierungsunterlagen fest und beweglich ab (inkl. Einstellung der Abspannvorrichtung). | Erfüllt Teilweise erfüllt Nicht erfüllt |  |
| Teilaufgabe 6 – Trennstellen und Einspeisungen / Ausgleichsverbinder installieren | Baue Isolatoren und Ausgleichsverbinder an der korrekten Stelle gemäss Montage- und Projektierungs-unterlagen ein. Installiere Streckentrenner mit Unterstützung einer erfahrenen Person. | Erfüllt Teilweise erfüllt Nicht erfüllt |  |
| Teilaufgabe 7 – Fahrleitungsgeometrie einstellen | Installiere die Hängerverbindung, die Spurhaltung und den Fixpunkt. Stelle anschliessend die Fahrleitungs-geometrie gemäss Montageunterlagen ein und kontrolliere sie. | Erfüllt Teilweise erfüllt Nicht erfüllt |  |
| Teilaufgabe 8 – Abschluss | Überprüfe die getätigten Arbeiten vor der Inbetriebnahme. | Erfüllt Teilweise erfüllt Nicht erfüllt |  |

Dokumentation des Arbeitsauftrags

Beschreibe dein Vorgehen Schritt für Schritt.

Reflexion

Reflektiere dein Vorgehen: Was ist dir in den einzelnen Schritten gut bzw. weniger gut gelungen?

Halte deine wichtigsten Erkenntnisse aus der Umsetzung des Praxisauftrags fest.

Rückmeldung Berufs-/Praxisbildner:in

| Datum/Unterschrift Lernende Person |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum/Unterschrift Berufsbildner:in |  |  |