Formazione professionale di base per elettricista per reti di distribuzione AFC

Incarichi pratici per l’azienda

Orientamento: Telecomunicazioni

Autore:	Gruppo di lavoro Azienda:
Patrick Grünig, Marc Jegerlehner, Marcel Oetiker

Modificato:

Creato:		01.02.2024

Modificato:	01.02.2024

Versione:	1.0

| Nome della persona in formazione | Nome formatore professionale/formatore in azienda |
| --- | --- |

Lavori con linee HFC
1° e 2° semestre

Con questo incarico pratico vengono coperti i seguenti obiettivi di valutazione in conformità al piano di formazione

| Competenze operative | Obiettivi di valutazione |
| --- | --- |
| a4 | a4.1, a4.2, a4.5 |
| b4 | b4.1, b4.2 |

Situazione iniziale

Nella tua giornata lavorativa esegui diversi lavori d’installazione e di messa in servizio nella rete HFC (rete Hybrid-Fiber-Coax). Presti attenzione al montaggio corretto e rispetti le prescrizioni di sicurezza sul lavoro. L’ambiente di lavoro e i pericoli corrispondenti possono variare.

Nel 1° semestre accompagni il tuo formatore in azienda quando esegue lavori sulla rete HFC. Fatti mostrare quali passi sono importanti nella preparazione e nell’esecuzione. Discuti con il formatore in azienda quali sono le prescrizioni per i diversi cavi HFC e quale materiale viene impiegato per tali cavi. Fatti inoltre mostrare quali pericoli potrebbero presentarsi e quali corrispondenti misure di sicurezza è necessario adottare. Aiuta a smaltire a regola d’arte le sostanze residue.

Nel 2° semestre sei già in grado di eseguire piccoli compiti parziali sotto la guida del formatore in azienda. Prima di eseguirli rivedi con il formatore in azienda il materiale necessario, gli utensili testati e le regole di sicurezza. Spiega al formatore in azienda come smaltire le sostanze residue e dopo occupati dello smaltimento.

Il formatore in azienda è tenuto ad addestrarti sugli argomenti di prevenzione dell’allegato 2 «Misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute» del piano di formazione. Il rapporto sulle istruzioni di sicurezza deve essere firmato da te e dal tuo formatore professionale/formatore in azienda.

Compito assegnato

| Compito parziale 1 – Lettura di manuali e istruzioni e regole di sicurezza | Fatti spiegare dal formatore in azienda come leggere manuali e istruzioni e le regole di sicurezza da adottare per realizzare componenti di rete HFC. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compito parziale 2 – Controllo materiali e utensili | Controlla, sotto la guida del formatore in azienda, la completezza dei materiali di montaggio specifici per l’incarico e impara a conoscere gli utensili testati e le relative misure di sicurezza. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |
| Compito parziale 3 – Dire «STOP» | Apprendi che chiunque in caso di pericolo può interrompere il lavoro e applica costantemente questo principio. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |

Documentazione dell’ordine di lavoro (incarico)

Descrivi la procedura che hai seguito passo per passo.

Riflessione

Rifletti sulla procedura che hai seguito: che cosa ti è riuscito bene e che cosa meno bene dei singoli passi compiuti?

Registra le più importanti conoscenze acquisite dallo svolgimento dell’incarico pratico.

Feedback formatore professionale/formatore in azienda

| Data/firma Persona in formazione |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data/firma Formatore professionale |  |  |

Istruzioni di sicurezza in conformità all’allegato 2 del piano di formazione

| Deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi (documento di riferimento: Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani; RS 822.115.2, stato: 12.01.2022) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Istruzioni di sicurezza | Articolo, lettera, numero | Lavoro pericoloso (definizione secondo la ordinanza RS 822.115.2 del DEFR) |
| Istruzione 1 | 3a | spostamento manuale di pesi superiori a: - 15 kg per i ragazzi e 11 kg per le ragazze di età inferiore ai 16 anni, - 19 kg per i ragazzi e 12 kg per le ragazze tra i 16 e i 18 anni. |
| Istruzione 2 | 3c | lavori che vengono eseguiti ripetutamente per più di due ore al giorno: - in posizione ricurva, inclinata o ruotata, - all’altezza o al di sopra della spalla, o - in parte in ginocchio, accovacciati o sdraiati. |
| Istruzione 3 | 4h | Lavori che comportano un’esposizione a radiazioni non ionizzanti, segnatamente a: - radiazioni elettromagnetiche, segnatamente nel caso di lavori con dispositivi trasmittenti, di lavori nella vicinanza di alta tensione o di forte corrente e di lavori con apparecchi della categoria 1 o 2 secondo la norma ISO SN EN 12198-1+A1, 2008 «Sicurezza del macchinario – Valutazione e riduzione dei rischi generali dalle radiazioni emesse dal macchinario», - radiazioni ultraviolette di lunghezza d’onda compresa tra 315 e 400 nm (luce UVA), segnatamente nel caso dell’essiccazione e dell’indurimento a raggi ultravioletti, della saldatura ad arco e dell’esposizione prolungata al sole, - radiazioni laser delle classi 3B e 4 secondo la norma ISO DIN EN 60825-1, 2015 «Sicurezza degli apparecchi laser». |
| Istruzione 4 | 6b | Lavori per cui sussiste un notevole pericolo di malattia o di intossicazione in seguito all’impiego di: - agenti chimici derivanti da processi e che non devono essere classificati secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nella versione citata nell’allegato 2 numero 1 OPChim, ma che presentano una delle proprietà di cui alla lettera a, segnatamente gas, vapori, fumi e polveri - oggetti che rilasciano sostanze o preparati che presentano una delle proprietà di cui alla lettera a |
| Istruzione 5 | 10a | Lavori con rischio di caduta, in particolare su postazioni di lavoro rialzate. |
| Istruzione 6 | 10c | Lavori al di fuori di una postazione di lavoro fissa, in particolare i lavori che implicano il rischio di crolli e i lavori in zone di strade o binari non chiuse al traffico. |

  - Avvertenze per formatori professionali/formatori in azienda

Le misure di accompagnamento relative ai lavori pericolosi dall’allegato 2 del piano di formazione devono essere oggetto di istruzione e di formazione da parte dei formatori professionali/formatori in azienda ed essere da loro verificate durante l’intera durata del tirocinio, in conformità agli argomenti di prevenzione. La formazione deve essere attuata dall’azienda di tirocinio e attestata con le firme delle persone in formazione e dei formatori professionali. Le istruzioni di sicurezza in conformità all’allegato 2 sono convalidate esclusivamente con firma e documentazione completa dei singoli rapporti sulle istruzioni di sicurezza.

Le autorità cantonali preposte alla formazione professionale possono richiedere all’azienda di tirocinio in qualsiasi momento i rapporti sulle istruzioni di sicurezza. Se l’azienda di tirocinio non può presentarli, ciò può comportare la revoca dell’autorizzazione per la formazione professionale.

| Nome della persona in formazione | Nome formatore professionale/formatore in azienda |
| --- | --- |

Lavori con linee HFC
3° e 4° semestre

Con questo incarico pratico vengono coperti i seguenti obiettivi di valutazione in conformità al piano di formazione

| Competenze operative | Obiettivi di valutazione |
| --- | --- |
| a1 | a1.1, a1.2, a1.10 |
| a3 | a3.1, a3.2, a3.3, a3.5 |
| a4 | a4.1, a4.2, a4.3, a4.4, a4.5 |
| b4 | b4.1, b4.2, b4.12, b4.21, b4.22 |

| Corso interaziendale | Argomento | Svolgimento |
| --- | --- | --- |
| Corso 7-TEL | Montaggio di cavi HFC | 4° semestre |

Situazione iniziale

Nella tua giornata lavorativa esegui diversi lavori d’installazione e di messa in servizio nella rete HFC. Presti attenzione al montaggio corretto e rispetti le prescrizioni di sicurezza sul lavoro. L’ambiente di lavoro e i pericoli corrispondenti possono variare.

Nel 3° semestre sei in grado di occuparti, insieme al tuo formatore in azienda, di lavori nella realizzazione di un componente di rete HFC, impiegando gli utensili di montaggio testati e adottando le misure di sicurezza necessarie in caso di pericoli. Fatti mostrare come preparare e collegare i cavi. Impara inoltre dal formatore in azienda quali passi sono importanti dopo il montaggio e il collegamento per una corretta conclusione dei lavori. Smaltisci a regola d’arte le sostanze residue.

Nel 4° semestre organizzi ed esegui autonomamente, sotto la vigilanza del tuo formatore in azienda, una parte di un incarico, verificando la completezza di materiali e utensili, controllandone lo stato e ordinando dai fornitori i materiali mancanti. Al termine, esegui insieme con il formatore in azienda i controlli necessari e registrali a protocollo. Segnala correttamente in azienda il completamento dell’incarico con i relativi protocolli. Il formatore in azienda ti aiuta in questo.

Il formatore in azienda è tenuto ad addestrarti sugli argomenti di prevenzione dell’allegato 2 «Misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute» del piano di formazione. Il rapporto sulle istruzioni di sicurezza deve essere firmato da te e dal tuo formatore professionale/formatore in azienda.

Compito assegnato

| Compito parziale 1 – Lettura di manuali e istruzioni e regole di sicurezza | Spiega al formatore in azienda quali materiali sono necessari per la realizzazione di un componente di rete HFC, quali sono le prescrizioni più importanti da manuali e istruzioni e quali regole di sicurezza occorre rispettare nel fissaggio dei carichi. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compito parziale 2 – Controllo degli utensili | Controlla se gli utensili specifici per l’incarico sono testati, contrassegnati corrispondentemente, pronti all’uso e completi. In caso di qualsiasi carenza adotta le misure necessarie. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |
| Compito parziale 3 – Realizzazione di un’installazione HFC | Realizza, sotto la vigilanza del tuo formatore in azienda, una parte di un’installazione HFC, attenendoti alle regole di sicurezza e adottando le relative misure. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |
| Compito parziale 4 – Dire «STOP» | Interrompi i lavori in caso di pericoli. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |

Documentazione dell’ordine di lavoro (incarico)

Descrivi la procedura che hai seguito passo per passo.

Riflessione

Rifletti sulla procedura che hai seguito: che cosa ti è riuscito bene e che cosa meno bene dei singoli passi compiuti?

Registra le più importanti conoscenze acquisite dallo svolgimento dell’incarico pratico.

Feedback formatore professionale/formatore in azienda

| Data/firma Persona in formazione |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data/firma Formatore professionale |  |  |

Istruzioni di sicurezza in conformità all’allegato 2 del piano di formazione

| Deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi (documento di riferimento: Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani; RS 822.115.2, stato: 12.01.2022) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Istruzioni di sicurezza | Articolo, lettera, numero | Lavoro pericoloso (definizione secondo la ordinanza RS 822.115.2 del DEFR) |
| Istruzione 1 | 3a | spostamento manuale di pesi superiori a: - 15 kg per i ragazzi e 11 kg per le ragazze di età inferiore ai 16 anni, - 19 kg per i ragazzi e 12 kg per le ragazze tra i 16 e i 18 anni. |
| Istruzione 2 | 3c | lavori che vengono eseguiti ripetutamente per più di due ore al giorno: - in posizione ricurva, inclinata o ruotata, - all’altezza o al di sopra della spalla, o - in parte in ginocchio, accovacciati o sdraiati. |
| Istruzione 3 | 4e | Lavori con pericolo di elettrizzazione, segnatamente i lavori su impianti a corrente forte sotto tensione. |
| Istruzione 4 | 4h | Lavori che comportano un’esposizione a radiazioni non ionizzanti, segnatamente a: - radiazioni elettromagnetiche, segnatamente nel caso di lavori con dispositivi trasmittenti, di lavori nella vicinanza di alta tensione o di forte corrente e di lavori con apparecchi della categoria 1 o 2 secondo la norma ISO SN EN 12198-1+A1, 2008 «Sicurezza del macchinario – Valutazione e riduzione dei rischi generali dalle radiazioni emesse dal macchinario», - radiazioni ultraviolette di lunghezza d’onda compresa tra 315 e 400 nm (luce UVA), segnatamente nel caso dell’essiccazione e dell’indurimento a raggi ultravioletti, della saldatura ad arco e dell’esposizione prolungata al sole, - radiazioni laser delle classi 3B e 4 secondo la norma ISO DIN EN 60825-1, 2015 «Sicurezza degli apparecchi laser». |
| Istruzione 5 | 6b | Lavori per cui sussiste un notevole pericolo di malattia o di intossicazione in seguito all’impiego di: - agenti chimici derivanti da processi e che non devono essere classificati secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nella versione citata nell’allegato 2 numero 1 OPChim, ma che presentano una delle proprietà di cui alla lettera a, segnatamente gas, vapori, fumi e polveri - oggetti che rilasciano sostanze o preparati che presentano una delle proprietà di cui alla lettera a |
| Istruzione 6 | 8a | Strumenti di lavoro mobili qui di seguito - carrelli automotori con sedile o posto di guida, - gru secondo l’ordinanza del 27 settembre 1999 sulle gru, - ponti mobili. |
| Istruzione 7 | 10a | Lavori con rischio di caduta, in particolare su postazioni di lavoro rialzate. |
| Istruzione 8 | 10c | Lavori al di fuori di una postazione di lavoro fissa, in particolare i lavori che implicano il rischio di crolli e i lavori in zone di strade o binari non chiuse al traffico. |

Avvertenze per formatori professionali/formatori in azienda

Le misure di accompagnamento relative ai lavori pericolosi dall’allegato 2 del piano di formazione devono essere oggetto di istruzione e di formazione da parte dei formatori professionali/formatori in azienda ed essere da loro verificate durante l’intera durata del tirocinio, in conformità agli argomenti di prevenzione. La formazione deve essere attuata dall’azienda di tirocinio e attestata con le firme delle persone in formazione e dei formatori professionali. Le istruzioni di sicurezza in conformità all’allegato 2 sono convalidate esclusivamente con firma e documentazione completa dei singoli rapporti sulle istruzioni di sicurezza.

Le autorità cantonali preposte alla formazione professionale possono richiedere all’azienda di tirocinio in qualsiasi momento i rapporti sulle istruzioni di sicurezza. Se l’azienda di tirocinio non può presentarli, ciò può comportare la revoca dell’autorizzazione per la formazione professionale.

| Nome della persona in formazione | Nome formatore professionale/formatore in azienda |
| --- | --- |

Lavori con linee HFC
5° e 6° semestre

Con questo incarico pratico vengono coperti i seguenti obiettivi di valutazione in conformità al piano di formazione

| Competenze operative | Obiettivi di valutazione |
| --- | --- |
| a1 | a1.1, a1.2, a1.3, a1.7, a1.8, a1.10, a1.11, a1.12 |
| a2 | a2.2, a2.3, a2.4 |
| a3 | a3.1, a3.2, a3.3, a3.5, a3.7 |
| a4 | a4.1, a4.2, a4.4, a4.5 |
| b4 | b4.1, b4.2, b4.12, b4.21, b4.22 |
| e1 | e1.1, e1.2, e1.3, e1.4 |
| e2 | e2.1, e2.2, e2.4, e2.7 |
| e3 | e3.1, e3.2, e3.3, e3.4 |

Situazione iniziale

Nella tua giornata lavorativa esegui diversi lavori d’installazione e di messa in servizio nella rete HFC. Presti attenzione al montaggio corretto e rispetti le prescrizioni di sicurezza sul lavoro. L’ambiente di lavoro e i pericoli corrispondenti possono variare.

Nel 5° semestre prepari autonomamente tutti i materiali e gli utensili necessari per un ordine di lavoro e li fai controllare dal tuo formatore in azienda. Realizzi autonomamente, in base all’ordine di lavoro, una parte di un’installazione HFC ed esegui il controllo finale. Prima dell’inizio dei lavori discuti con il formatore in azienda i possibili pericoli di un tale incarico.

Nel 6° semestre spieghi al tuo formatore in azienda o a un’altra persona in formazione l’ordine impartito e lo esegui correttamente.

Il formatore in azienda è tenuto ad addestrarti sugli argomenti di prevenzione dell’allegato 2 «Misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute» del piano di formazione. Il rapporto sulle istruzioni di sicurezza deve essere firmato da te e dal tuo formatore professionale/formatore in azienda.

Compito assegnato

| Compito parziale 1 – Preparazione di un incarico | Leggi la documentazione dell’incarico e prepara autonomamente i materiali e gli strumenti di lavoro necessari. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compito parziale 2 – Esecuzione autonoma di un incarico | Esegui l’incarico in autonomia in conformità alla documentazione dell’incarico e alle istruzioni per il montaggio, adottando le misure di sicurezza. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |
| Compito parziale 3 – Controllo finale | Esegui il controllo finale. Segnala correttamente e in maniera completa all’interno dell’azienda la conclusione dell’incarico e consegna la documentazione. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |
| Compito parziale 4 – Istruzione di un’altra persona in formazione | Istruisci per questo incarico un’altra persona in formazione. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |

Documentazione dell’ordine di lavoro (incarico)

Descrivi la procedura che hai seguito passo per passo.

Riflessione

Rifletti sulla procedura che hai seguito: che cosa ti è riuscito bene e che cosa meno bene dei singoli passi compiuti?

Registra le più importanti conoscenze acquisite dallo svolgimento dell’incarico pratico.

Feedback formatore professionale/formatore in azienda

| Data/firma Persona in formazione |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data/firma Formatore professionale |  |  |

Istruzioni di sicurezza in conformità all’allegato 2 del piano di formazione

| Deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi (documento di riferimento: Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani; RS 822.115.2, stato: 12.01.2022) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Istruzioni di sicurezza | Articolo, lettera, numero | Lavoro pericoloso (definizione secondo la ordinanza RS 822.115.2 del DEFR) |
| Istruzione 1 | 3a | spostamento manuale di pesi superiori a: - 15 kg per i ragazzi e 11 kg per le ragazze di età inferiore ai 16 anni, - 19 kg per i ragazzi e 12 kg per le ragazze tra i 16 e i 18 anni. |
| Istruzione 2 | 3c | lavori che vengono eseguiti ripetutamente per più di due ore al giorno: - in posizione ricurva, inclinata o ruotata, - all’altezza o al di sopra della spalla, o - in parte in ginocchio, accovacciati o sdraiati. |
| Istruzione 3 | 4c | Lavori che implicano rumori continui o impulsivi pericolosi per l’udito e lavori con effetti dell’esposizione al rumore a partire da un livello di esposizione giornaliera LEX,8h di 85 dB (A). |
| Istruzione 4 | 4e | Lavori con pericolo di elettrizzazione, segnatamente i lavori su impianti a corrente forte sotto tensione. |
| Istruzione 5 | 4h | Lavori che comportano un’esposizione a radiazioni non ionizzanti, segnatamente a: - radiazioni elettromagnetiche, segnatamente nel caso di lavori con dispositivi trasmittenti, di lavori nella vicinanza di alta tensione o di forte corrente e di lavori con apparecchi della categoria 1 o 2 secondo la norma ISO SN EN 12198-1+A1, 2008 «Sicurezza del macchinario – Valutazione e riduzione dei rischi generali dalle radiazioni emesse dal macchinario», - radiazioni ultraviolette di lunghezza d’onda compresa tra 315 e 400 nm (luce UVA), segnatamente nel caso dell’essiccazione e dell’indurimento a raggi ultravioletti, della saldatura ad arco e dell’esposizione prolungata al sole, - radiazioni laser delle classi 3B e 4 secondo la norma ISO DIN EN 60825-1, 2015 «Sicurezza degli apparecchi laser». |
| Istruzione 6 | 6b | Lavori per cui sussiste un notevole pericolo di malattia o di intossicazione in seguito all’impiego di: - agenti chimici derivanti da processi e che non devono essere classificati secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nella versione citata nell’allegato 2 numero 1 OPChim, ma che presentano una delle proprietà di cui alla lettera a, segnatamente gas, vapori, fumi e polveri - oggetti che rilasciano sostanze o preparati che presentano una delle proprietà di cui alla lettera a |
| Istruzione 7 | 8a | Strumenti di lavoro mobili qui di seguito - carrelli automotori con sedile o posto di guida, - gru secondo l’ordinanza del 27 settembre 1999 sulle gru, - ponti mobili. |
| Istruzione 8 | 10a | Lavori con rischio di caduta, in particolare su postazioni di lavoro rialzate. |
| Istruzione 9 | 10c | Lavori al di fuori di una postazione di lavoro fissa, in particolare i lavori che implicano il rischio di crolli e i lavori in zone di strade o binari non chiuse al traffico. |

Avvertenze per formatori professionali/formatori in azienda

Le misure di accompagnamento relative ai lavori pericolosi dall’allegato 2 del piano di formazione devono essere oggetto di istruzione e di formazione da parte dei formatori professionali/formatori in azienda ed essere da loro verificate durante l’intera durata del tirocinio, in conformità agli argomenti di prevenzione. La formazione deve essere attuata dall’azienda di tirocinio e attestata con le firme delle persone in formazione e dei formatori professionali. Le istruzioni di sicurezza in conformità all’allegato 2 sono convalidate esclusivamente con firma e documentazione completa dei singoli rapporti sulle istruzioni di sicurezza.

Le autorità cantonali preposte alla formazione professionale possono richiedere all’azienda di tirocinio in qualsiasi momento i rapporti sulle istruzioni di sicurezza. Se l’azienda di tirocinio non può presentarli, ciò può comportare la revoca dell’autorizzazione per la formazione professionale.